Engranajes cónicos

Clasificación de los engranajes cónicos.

| Tipo de engranaje cónico | Descripción | Grafico |
| --- | --- | --- |
| Engranes cónicos rectos | Se usan para velocidades en línea de paso de hasta 1000 ft/min(5m/s) cuando el nivel del ruido no es importante considerar. |  |
| Engranes cónicos espirales | Utilizados para desarrollar velocidades mayores y donde si se considere el nivel del ruido |  |
| Engranes cónicos Zerol | Es un engrane con dientes curvos y con ángulo de espiral igual a cero. Las cargas de empuje axial permisibles no son tan grandes como para el engrane cónico espiral. |  |
| Engranes hipoidales | Su superficie de paso son hiperboloides de revolución. Utilizado para los diferenciales de automóviles |  |
| Engranes espiroidales | Para separaciones mayores, el piñón empieza a parecerse a un tornillo sinfín ahusado y |  |
| Comparación de engranes cónicos con ejes geométricos con intersección y desplazamiento. |  |  |

ESFUERZOS Y RESISTENCIAS EN ENGRANES CÓNICOS

Ya que es complejo el trabajo con engranes cónicos, cónicos espirales, cónicos Zerol, hipoidales y espiroidales, se utilizarán las normas ANSI/AGMAN 2003-B97 que se refieren a engranes rectos.

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE ESFUERZOS DE CONTACTO

Ecuación del número (resistencia) del esfuerzo de contacto permisible

Esfuerzo de flexión

Esfuerzo de flexión permisible

FACTORES DE LA ECUACIÓN AGMA

Factor de sobrecarga Ko (KA)

El factor de sobrecarga tiene en cuenta una tolerancia para cualquier carga en exceso externamente aplicada a la carga transmitida nominal. Se incluye la tabla 15-2 del apéndice A de la norma 2003-B97 para su guía.

Factores de seguridad SH y SF

Los factores de seguridad SH y SF, como se definen en la norma 2003-B97, son ajustes a la resistencia, no a la carga, y en consecuencia no se pueden utilizar para evaluar (por comparación), si la amenaza es por fatiga debida a desgaste o por fatiga debida a flexión. Puesto que Wt es el mismo para el piñón y la rueda, el cotejo de SH con respecto a SF permite la comparación directa.

| Factor de seguridad a la flexión | Factor de seguridad por desgaste |
| --- | --- |
| SH=σpermσ | SH=σcpermσc |

Factor dinámico Kv

En la norma AGMA 2003-C87 se cambió la definición de Kv por su recíproco pero se conservó el mismo símbolo

El factor dinámico Kv tiene en cuenta el efecto de la calidad del diente del engrane, relacionada con la velocidad y carga, y el aumento de esfuerzo que resulta.

La AGMA utiliza un número de exactitud de transmisión Q para describir la precisión con que los perfiles de los dientes están espaciados a lo largo del círculo de paso. La figura 15-5 muestra de manera gráfica cómo la velocidad en la línea de paso y el número de exactitud de transmisión se relacionan con el factor dinámico K . Los ajustes de curva son:

Kv=A+vtAB			Unidades EEUU

Kv=A+200*vetAB		Unidades SI

Donde:

A=50+56(1-B)

B=0,25 (12-Qv)2/3

y vt(vet) es la velocidad en la línea de paso en el diámetro de paso exterior, expresada en pie/min (m/s):

vt=πdpnp12		   Unidades EEUU

vet=5,23610-5d1n1 	Unidades SI

Factor de tamaño por resistencia a picadura Cs (Zx)

Unidades EEUU

Cs=0,50,125F+0,43751                     F<0,5 plg0,5≤F≤4,5 plgF>4,5 plg

Unidades SI

Zx=0,50,00492b+0,43751                     b<12,7 mm12,7≤b≤114,3 mmb>114,3 mm

Factor de tamaño por flexión Ks Yx

Unidades EEUU

Ks=(0.4867+0,2132Pd0,5                  0,5≤Pd≤16 dientesplgb>16 dientesplg

Unidades SI

Yx=0,50.4867+0,008339 met                  met<1,6 mm1,6≤met≤50 mm

Factor de distribución de carga Km (KHβ)

Unidades EEUU

Km=Kmb+0,0036F2

Unidades SI

KHβ=Kmb+5,610-6b2

Donde:

Kmb=1,001,101,25                     ambos miembros montados separadosun miembro montado separadoningún miembro montado separado

Factor de coronamiento por picadura  Cxc (Zxc)

Los dientes de la mayoría de los engranes cónicos se coronan en la dirección longitudinal durante su fabricación para dar cabida a la deflexión de los montajes.

Cs=Zxc=1,52,0                  dientes coronados en forma adecuadao dientes más grandes no coronados

Factor de curvatura en el sentido longitudinal de resistencia a la flexión Kx (Yβ)

Para engranes cónicos rectos

Kx = Yβ = 1

Factor de geometría de resistencia a la picadura I (ZI)

En la figura 15-6 se presenta el factor geométrico I (ZI) para engranes cónicos rectos con un ángulo de presión de 20° y un ángulo de eje de 90°. Localice la ordenada de la figura con el número de dientes del piñón, muévase al número del contorno del número de dientes de la corona y lea el factor en la abscisa.

Factor de geometría de resistencia a la flexión J (YJ)

En la figura 15-7 se ilustra el factor de geometría J para engranes cónicos rectos con un ángulo de presión de 20° y un ángulo de eje de 90°

Factor de ciclos de esfuerzo de resistencia a la picadura CL (ZNT)

CL=23,4822NL-0,0602                              103≤NL≤104104≤NL≤1010

CL=23,4822nL-0,0602                               103≤NL≤104104≤NL≤1010

Vea la figura 15-8 donde se encuentra una representación gráfica de las ecuaciones.

Factor de ciclos de esfuerzo de resistencia a la flexión KL YNT

KL=2,76,1514NL-0,11821,6831NL-0,03231,3558NL-0,0178                      102≤NL<103103≤NL<3(106)3(106)≤NL≤1010  general3(106)≤NL≤1010   crítico

KL=2,76,1514NL-0,11821,6831NL-0,03231,3558NL-0,0323                      102≤nL<103103≤nL<3(106)3(106)≤nL≤1010  general3(106)≤nL≤1010   crítico

Factor de relación de dureza CH (ZW)

CH=1+B1(N/n-1)    	B1=0,00898HBPHBG-0,00829

ZW=1+B1(z1/z2-1)	B1=0,00898HB1HB2-0,00829

Las ecuaciones anteriores son válidas cuando

1.2 ≤HBP/HBG≤1.7 (1.2≤ HB1/HB2 ≤1.7).

En la figura 15-10 se exhiben de manera gráfica las ecuaciones expuestas

Cuando un piñón con superficie endurecida (48 HRC o mayor) opera con una corona completamente endurecida (180≤ HB≤ 400) se presenta un efecto de endurecimiento por trabajo. El factor CH (ZW) varía con la rugosidad superficial del piñón fP (Ra1) y la dureza del engrane acoplado:

CH=1+B2(450-HBG)    	B2=0,00075 exp⁡(-0,0122 fp)

ZW=1+B2(450-HB2)	B2=0,00075 exp⁡(-0,52 fp)

Donde:

fpRa1=Rugosidad superficial del piñon, μplg (μm)

HBG(HB2)=Dureza Brinell mínima

Vea la figura 15-11 de pares de engranes de acero carburizado de rugosidad aproximadamente igual CH=  ZW=  1.

Factor de temperatura KT (Kθ )

KT=1(460+t)/710               32°F≤t≤250°Ft>250°F

KT=1(273+θ)/393               0°C≤θ≤120°Cθ>120°C

Factores de confiabilidad CR (ZZ) y KR (YZ)

En la tabla 15-3 se proporcionan los factores de confiabilidad. Observe que CR=KR y ZZ= YZ . Las ecuaciones de la interpolación logarítmica están dadas por

KR=YZ=0,50-0,25 log⁡(1-R)0,70-0,15 log⁡(1-R)                  0,99≤R≤0,9990,90≤R≤0,99

La confiabilidad de los números de esfuerzo (fatiga) permisibles que se proporcionan en las tablas 15-4, 15-5, 15-6 y 15-7 es de 0.99.

Coeficiente elástico de resistencia a picadura CPZE

Cp=1π1-vp2Ep+1-vG2EG

ZE=1π1-v12E1+1-v22E2

Donde:

- Cp  coeficiente elástico, 2 290 √psi para acero

- ZE  coeficiente elástico, 190 √N/mm2 para acero

- EP y EG  módulos de Young del piñón y la corona, respectivamente, en psi

- E1 y E2  módulos de Young para el piñón y la corona, respectivamente, en N/mm2

Esfuerzo de contacto permisible

En la figura 15-12 se muestra de manera gráfica el esfuerzo permisible de materiales grado 1 y 2. Las ecuaciones son:

Sac=341HB+23620 psi                grado1

σH lím=2.35HB+162.89 MPa      grado1

Sac=363.6HB+29560 psi            grado2

σH lím=2.51HB+203.86 MPa      grado2

Números de esfuerzo de flexión permisible

En las tablas 15-6 y 15-7 se ofrecen Sat ( σF lím) de engranes de acero y de hierro, respectivamente. En la figura 15-13 se presenta de manera gráfica el esfuerzo de flexión permisible Sat ( σH lím) de aceros endurecidos por completo. Las ecuaciones corresponden a

Sat=44HB+2100 psi 		Grado 1

σF lím=0,30 HB+14,48 MPa 	Grado 2

Sat=48HB+5980 MPa  	Grado 3

σH lím=0,33HB+41,24 MPa 	Grado 4

Carga invertida

La AGMA recomienda emplear 70 por ciento de la resistencia permisible en los casos donde la carga en los dientes se invierte por completo, como en los engranes secundarios y en mecanismos que invierten su dirección.